*PRCD75588\13097724\ Section 1 Changes by OS4113 on Jan 03 2013

Modification by CK0505 for PRCD86235/PQR14334366 on 7/10/14

*PRCD95814/15657881/ DI0224 Changes to Sub section 1.3 and 1.4 Mar. 1 2016

Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών.

SDSΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

| SDS1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονομασία προΐόντος | : | SAFARI® |

| [Συνώνυμα] | : | B10048183 DPX-66037 50WG |
| --- | --- | --- |

* Start of Changes PRCD75588\13097724 Display Identification Numbers

* End of Changes PRCD75588\13097724 Display Identification Numbers

| SDS1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις |  |  |
| --- | --- | --- |
| Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος | : | Ζιζανιοκτόνο |

SDS1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

| Εταιρεία | : | FMC Χημικά Ελλάς MEΠE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Λ.Συγγρού 348 |
|  |  | 17674 Καλλιθέα, Ελλάς |

| Τηλέφωνο Phone number | : | +30 21101983903 |
| --- | --- | --- |

* Start of Changes PRCD95814\PQR15657881 Display Supplier Details

* End of Changes PRCD95814\PQR15657881 Display Supplier Details

| Ηλεκτρονική διεύθυνσηEmail address | : | msdsinfo@fmc.com |
| --- | --- | --- |
| * Start of Changes PRCD95814\PQR15657881 Display Contact Person Details * End of Changes PRCD95814\PQR15657881 Display Contact person Details |  |  |
| SDS1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης |  |  |

* Start of Changes PRCD95814\PQR15657881 Remove the emergency number

+(30)-2111768478 (CHEMTREC)

+30 210 779-3777 (Ελληνικό Εθνικό Αριθμό Κέντρο Δηλητηριάσεων)

Τα Κέντρα Δηλητηρίασης μπορεί να κατέχουν μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για τα προϊόντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και την εθνική νομοθεσία.

* End of Changes PRCD95814\PQR15657881- Remove the emergency number

*  Changes by DI0224 for PRCD95814\PQR15657881- Remove the supplier information

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Modification By OT7403 PRCD63978 /PQR12132345 on 11/10/2011 Modify GHS EU labelling

Modification By OT7403 PRCD66582 / 21 sep 2012 . replaceing zchem if TRADESEC is maintained

SDS

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

| Καρκινογένεση, Κατηγορία 2 |  | H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. |
| --- | --- | --- |
| Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 1 |  | H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. |
| Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών, Κατηγορία 1 |  | H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

Normal SDS

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

| Προσοχή |  |  |
| --- | --- | --- |
| H351 |  | Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. |
| H410 |  | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

|  | Ειδική επισήμανση ορισμένων ουσιών και των μειγμάτων |  | EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης., |
| --- | --- | --- | --- |

Prec   statement general

| P102 |  | Μακριά από παιδιά. |
| --- | --- | --- |

Prec   statement prevention

| P202 |  | Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. |
| --- | --- | --- |
| P201 |  | Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. |
| P270 |  | Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. |
| P280 |  | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. |

Prec   statement response

| P308 + P313 |  | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. |
| --- | --- | --- |

Prec   statement storage

| P405 |  | Φυλάσσεται κλειδωμένο. |
| --- | --- | --- |

Prec   statement disposal

Remarksl

| SP 1 SPe3 |  | Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.). Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά αφήνετε ζώνη προστασίας 5 μέτρων μεταξύ του αγρού που έχει υποστεί εφαρμογή με το σκεύασμα Safari και παρακείμενων καλλιεργειών. |
| --- | --- | --- |
| 2.3. Άλλοι κίνδυνοι New Line-> |  |  |

Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ΑΒΤ).

Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (vPvB).

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

- SECTION 3.

Modification History

Modification by HG0206 for PRCD66398 /  PQR12302285 on 03/20/12

Modification by XN2100 for PRCD66582 /  PQR12511184 on 09/03/12

Modification by ot7403 fro PRCD72577 on 5 Feb 2013

Modification by FB1573 for PRCD84006 on 4 March 2014

| 3.1. Ουσίες |  |  |
| --- | --- | --- |

| Mη εφαρμόσιμο |  |  |
| --- | --- | --- |

| 3.2. Μείγματα |  |  |
| --- | --- | --- |

| Αριθμός καταχώρησης | Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008 (CLP) | Συγκέντρωση (% κατά βάρος) |
| --- | --- | --- |

Start of modification by XN2100

Triflusulfuron-methyl (CAS-Αριθ.126535-15-7)End of modification by XN2100

(Συντελεστής m :  100[Οξεία]   10[χρόνιο] )

| Start of modification by XN2100 End of modification by XN2100 | Carc. 2; H351 Collect H-statement for chapter 16 output Aquatic Acute 1; H400 Collect H-statement for chapter 16 output Aquatic Chronic 1; H410 Collect H-statement for chapter 16 output | 50 % |
| --- | --- | --- |

MCM Section 3 FRIT begin

Set flag to indicate there is a sort sequence with a rating of “FRIT”

If the flag was set, display Frit sort sequence

MCM Section 3 FRIT end

MCM Section 3 Ceramic begin

Set flag to indicate there is a sort sequence with a rating of “FRIT”

MCM Section 3 Ceramic  End

MCM Section 3 Alloy begin

Set flag to indicate there is a sort sequence with a rating of “FRIT”

If Remark is not empty

Τα παραπάνω προϊόντα είναι συμβατά με τις υποχρεώσεις καταχώρισης στο REACH. Οι αριθμοί καταχώρισης ενδέχεται να μην παρέχονται, εάν οι ουσίες εξαιρούνται, δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στο REACH ή έχουν καταχωριστεί σε άλλη ρυθμιστική διαδικασία (χρήση ως βιοκτόνο, προϊόντα φυτοπροστασίας) κ.λπ.

New Line->

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

SDS4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

| Γενικές υποδείξεις | : | Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. |
| --- | --- | --- |

| Εισπνοή | : | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Κατόπιν σημαντικής έκθεσης συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο μπορεί να είναι απαραίτητο. |
| --- | --- | --- |

| Επαφή με το δέρμα | : | Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Κατά την εμφάνιση ερεθισμού του δέρματος ή αλλεργικών αντιδράσεων, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. |
| --- | --- | --- |

| Επαφή με τα μάτια | : | Απομακρύνετε, αν είναι δυνατό, τους φακούς επαφής. Κρατήστε το μάτι ανοιχτό και ξεπλύνετε με νερό αργά και απαλά για 15-20 λεπτά Εάν ο ερεθισμός των ματιών διαρκεί, συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό. |
| --- | --- | --- |

|  | : | Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. |
| --- | --- | --- |

| Κατάποση | : | Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. ΜΗ προκαλείτε εμετό, εκτός και αν αυτό γίνει με εντολή ιατρού ή του κέντρου θεραπείας δηλητηριάσεων. Αν ο τραυματισμένος έχει τις αισθήσεις του: Πλύνετε το στόμα με νερό. |
| --- | --- | --- |

|  | : | Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Πιείτε 1 ή 2 ποτήρια νερό. Προκαλέστε εμετό, αλλά μόνο όταν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική υπόδειξη. Μη δώσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. |
| --- | --- | --- |

SDS4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

| Συμπτώματα | : | Δεν υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις δηλητηρίασης ανθρώπων και δεν είναι γνωστά τα συμπτώματα πειραματικής δηλητηρίασης. |
| --- | --- | --- |

SDS4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

| Μεταχείριση | : | Θεραπεία συμπτωμάτων. |
| --- | --- | --- |

|  | : | Δεν υπάρχει διαθέσιμο ιδιαίτερο αντίδοτο. |
| --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

| Kατάλληλα πυροσβεστικά μέσα | : | Εκνέφωμα νερού, Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης, Αφρός, Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) |
| --- | --- | --- |

| Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας | : | Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως, (κίνδυνος μόλυνσης) |
| --- | --- | --- |

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

| Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς | : | Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να σχηματισθούν επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Oξείδια αζώτου (NOx) |
| --- | --- | --- |

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

| Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες | : | Να φοράτε προστατευτική ενδυμασία ολικής κάλυψης και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. |
| --- | --- | --- |

| Περαιτέρω πληροφορίες | : | Μην αφήσετε το νερό απόσβεσης να εισχωρήσει σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται στην αποχέτευση. Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. |
| --- | --- | --- |

|  | : | (σε μικρές πυρκαγιές) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αφήστε τη φωτιά να σβήσει μόνη της εφόσον χρήση νερού για τη κατάσβεση μπορεί να αυξήσει το εμβαδόν του μολυσμένου χώρου. Παγώστε τα δοχεία/ντεπόζιτα με δέσμη πεπιεσμένου νερού. |
| --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Blank -> Normal SDS

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

| Προσωπικές προφυλάξεις | : | Ελέγξτε την πρόσβαση στον χώρο. Απομακρύνετε τα πρόσωπα και παραμείνετε από την πλευρά που ο άνεμος απομακρύνει τη διαρροή απο εσάς. Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης. Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8. |
| --- | --- | --- |

Blank -> Normal SDS

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

| Περιβαλλοντικές προφυλάξεις | : | Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό. Ειδοποιείστε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σημαντικός διασκορπισμός και δεν μπορεί να περιοριστεί. Αν ο χώρος έκχυσης είναι πορώδης, πρέπει το μολυσματικό υλικό να συλλεχθεί για επεξεργασία ή καταστροφή. Σε περίπτωση μόλυνσης ποταμών ή υπονόμων πληροφορείστε τις υπεύθυνες υπηρεσίες. |
| --- | --- | --- |

Blank -> Normal SDS

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

| Μέθοδοι καθαρισμού | : | Μέθοδοι καθαρίσματος - μικρές ποσότητες χυμένου υλικού Απορροφήστε το μηχανικά και συλλέξτε το σε κατάλληλο περιέκτη προς διάθεση. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Μέθοδοι καθαρίσματος - μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Περιορίστε το εκχυμένο υλικό, συλλέξτε το με έναν απορροφητήρα ασφαλή σε σπινθήρες ή σκουπίζοντάς με υγρή σκούπα και τοποθετήστε σε δοχείο προς διάθεση σύμφωνα με τις τοπικές νομικές οδηγίες (βλέπε ενότητα 13). |
|  |  | Μετά τον καθαρισμό απομακρύνετε 5 cm επιφανειακής γης, σε περίπτωση που το προΐόν σκορπίσθηκε κοντά σε πολύτιμα φυτά ή δένδρα. |

| Άλλες πληροφορίες | : | Εκχυμένο προΐόν δεν επαναφέρεται ποτέ στο αρχικό δοχείο προς επαναχρησιμοποίηση. Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. |
| --- | --- | --- |

Blank -> Normal SDS

| 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα |  |  |
| --- | --- | --- |

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8., Για οδηγίες για τη διάθεση βλέπε σημείο 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

| SDS7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό | : | Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά τον χειρισμό του προΐόντος. Απομακρύνετε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. |  |
|  |  |  | Χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις δικές μας συστάσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό εξοπλισμό. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Μην αναπνέετε σκόνη και νέφος ψεκασμού. Να φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8. Η προετοιμασία του διαλύματος γίνεται όπως καθορίζουν οι ενδείξεις χρησιμοποίησης και/ή όπως περιγράφεται στην ετικέττα(ες). Χρησιμοποιείστε το έτοιμο διάλυμα όσο το δυνατόν πιό γρήγορα - Δεν αποθηκεύεται. Λάβετε μέτρα κατάλληλου εξαερισμού σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης. |  |
|  | Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης | : | Φυλάξτε το μακριά από πηγές θέρμανσης και ανάφλεξης. Αποφεύγετε τον σχηματισμό κόνεων σε κλειστούς χώρους. Κάτω από συνθήκες πυκνού κονιορτού, αυτό το υλικό μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. |  |
| SDS7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων |  |  |  |  |
|  | Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία | : | Διατηρείται στην αρχική συσκευασία. Μην μολύνετε το νερό, άλλα παρασιτοκτόνα, λιπάσματα, τρόφιμα ή ζωοτροφές που βρίσκονται στην αποθήκη. Αποθηκεύστε σε δροσερό, στεγνό μέρος. Μακριά από παιδιά. |  |
|  | Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση | : | Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί για αποθήκευση με άλλα προϊόντα. |  |
|  | Θερμοκρασία αποθήκευσης | : | < 40 °C |  |
|  | Άλλες πληροφορίες | : | Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης. |  |
| SDS7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις |  |  |  |  |

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που υπάγονται στο Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1107/2009.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

##### SECTION 8.

Modification History

Modification by HG0206 for PRCD66398 /  PQR12302285 on 03/20/12

Modification by XN2100 for PRCD66582 /  PQR12511184 on 09/03/12

Modification by PS1802 for PRCD84704 /  PQR14185850 on 05/20/14

Modification by DI0224 for PRCD95611 /  PQR15514615 on 18/02/16

| SDS8.1. Παράμετροι ελέγχου |  |
| --- | --- |
| Εάν η υπο-ενότητα είναι κενή τότε οι τιμές δεν ισχύουν. |  |
| Συστατικά με ελεγχόμενες παραμέτρους στον χώρο εργασίας |  |

| Τύπος Είδος της εκθέσεως | Παράμετροι ελέγχου (Εκφραζόμενο ως) | Νέα έκδοση | Κανονιστική βάση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Start of modification by XN2100

Τάλκης (Mg3H2(SiO3)4) (χωρίς αμίαντο) (CAS-Αριθ. 14807-96-6) End of modification by XN2100

| Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA): Εισπνεύσιμο | 10 mg/m3 | 09 2001 | Ελλάδα. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (Προεδρικό διάταγμα Αρ. 90/1999, όπως έχει τροποποιηθεί) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA): Αναπνεύσιμο. | 2 mg/m3 | 09 2001 | Ελλάδα. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (Προεδρικό διάταγμα Αρ. 90/1999, όπως έχει τροποποιηθεί) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SDS8.2. Έλεγχοι έκθεσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεχνικά προστατευτικά μέτρα | : | Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους. Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού και απορρόφησης της σκόνης στην μηχανή. Χρησιμοποιείτε επαρκή εξαερισμό ώστε η έκθεση των εργαζομένων να διατηρείται κάτω από τα συνιστώμενα όρια. |  |
| Προστασία των ματιών | : | Προστατευτικά γυαλιά με παράπλευρη προστασία σύμφωνα με ΕΝ166 |  |

| Προστασία των χεριώνHand protection | : | Υλικό: Καουτσούκ νιτρίλιο |
| --- | --- | --- |
|  |  | Πάχος γαντιών: 0,3 mm |
|  |  | Μήκος γαντιών: Γάντια 35 cm ή μακρύτερα. |
|  |  | Δείκτης προστασίας:: Τάξη 6 |
|  |  | Διάρκεια αντοχής: > 480 Λεπτό |
|  |  | Τα προστατευτικά γάντια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των οδηγιών της ΕΕ 89/689/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που προκύπτει από αυτή. Τα γάντια πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση. Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης. Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφής. Η καταλληλότητα ενός ειδικού χώρου εργασίας πρέπει να διαπιστώνεται με τους παραγωγούς των προστατευτικών γαντιών. Γάντια πιό κοντά από 35 cm να φοριούνται κάτω από την ενδυμασία με μανίκια Γάντια μακρύτερα από 35 cm να φοριούνταιπάνω από την ενδυμασία με μανίκια Πλένετε τα γάντια πριν τα βγάλετε με σαπούνι και νερό. |

| Προστασία του δέρματος και του σώματος | : | Παραγωγή και επεξεργασία: Ολική προστατευτική ενδυμασία τύπου 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Οι Υπεύθυνοι μείξης και οι Φορτωτές πρέπει να φορούν: Ολική προστατευτική ενδυμασία τύπου 5 + 6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034) Ποδιά από λάστιχο Λαστιχένιες μπότες νιτριλίου (EN 13832-3 / EN ISO 20345). |
|  |  | Εφαρμογή με ψεκασμό - σε εξωτερικό χώρο Τρακτέρ / ψεκαστήρας χωρίς κάλυμμα: Συνήθως δεν απαιτείται προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός. |
|  |  | Τρακτέρ/ψεκαστήρας χωρίς κάλυμμα: Χαμηλή εφαρμογή: Ολική προστατευτική ενδυμασία τύπου 4 (EN 14605) Λαστιχένιες μπότες νιτριλίου (EN 13832-3 / EN ISO 20345). |
|  |  | Όταν εξαιρετικές περιστάσεις θα μπορούσαν να απαιτήσουν τη πρόσβαση στη περιοχή όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν το τέλος της περιόδου επανεισόδου, να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό Τύπου 6 (ΕΝ 13034), λαστιχένια γάντια νιτριλίου κατηγορίας 3 (ΕΝ 374) και λαστιχένιες μπότες νιτριλίου (EN 13832-3 / EN ISO 20345). |
|  |  | Για βελτιστοποίηση της εργονομίας μπορεί να συσταθεί η χρήση βαμβακερών εσώρουχων όταν φοράτε ρούχα από ορισμένα υφάσματα. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή. Τα υλικά των ενδυμάτων που είναι ανθεκτικά και στους υδρατμούς και στον αέρα μεγιστοποιούν την άνεση κατά το φόρεμα. Τα υλικά πρέπει να είναι πολύ ανθεκτικά για να διατηρούν την ακεραιότητα τους και την εμποδιστική τους ικανότητα κατά τη χρήση. Η αντίσταση του υφάσματος στη διαπέραση πρέπει να επαληθεύεται ανεξάρτητα από τον « τύπο» προστασίας που συνιστάται, για να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο επιδόσεων του υλικού που επαρκεί για τον αντίστοιχο φορέα και το είδος της έκθεσης. |

| Προστατευτικά μέτρα | : | Το είδος του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη συγκέντρωση και ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον τόπο εργασίας. Εξετάστε ολόκληρη την χημική προστατευτική ενδυμασία πριν τη χρήση. Σε περίπτωση χημικών ή φυσικών βλαβών ή αν είναι μολυσμένη, πρέπει η ενδυμασία και τα γάντια να αντικατασταθούν. Μόνο προστατευμένοι χειριστές μπορούν να βρίσκονται στον χώρο κατά την διάρκεια της εφαρμογής. |
| --- | --- | --- |
| Μέτρα υγιεινής | : | Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Τακτικός καθαρισμός των εργαλείων, του χώρου εργασίας και της ενδυμασίας. Η ενδυμασία εργασίας φυλάσσεται ξεχωριστά. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά της μολυσμένης ενδυμασίας εργασίας εκτός του χώρου εργασίας. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει όλοι οι μολυσμένοι προστατευτικοί εξοπλισμοί, πριν χρησιμοποιηθούνε πάλι, να απομακρυνθούνε και να καθαριστούνε. Αφαιρέστε το ρουχισμό/προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΠΠΕ) αμέσως αν το υλικό εισχωρήσει σε αυτά. Πλυθείτε πολύ καλά και φορέστε καθαρά ρούχα. Το νερό καθαρίσματος πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας. |
| Προστασία των αναπνευστικών οδών | : | Παραγωγή και επεξεργασία: Ημιμάσκα με φίλτρο σωματιδίων FFP1 (EN149) |
|  |  | Οι Υπεύθυνοι μείξης και οι Φορτωτές πρέπει να φορούν: Ημιμάσκα με φίλτρο σωματιδίων FFP1 (EN149) |
|  |  | Εφαρμογή με ψεκασμό - σε εξωτερικό χώρο Τρακτέρ / ψεκαστήρας χωρίς κάλυμμα: Συνήθως δεν απαιτείται προσωπική προστασία της αναπνοής. Τρακτέρ/ψεκαστήρας χωρίς κάλυμμα: Χαμηλή εφαρμογή: Μισή μάσκα με φίλτρο σωματιδίων P1 (EN 143). |
|  |  | Ψεκαστήρας μεταφερόμενος στη πλάτη: Χαμηλή εφαρμογή: Μισή μάσκα με φίλτρο σωματιδίων P1 (EN 143). |

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Modification by Aditya Bajoria PRCD75748 / PQR#13115283/ Dated 08 Jan 2013

Modification by Bharti Hirani PRCD71878 / PQR#12752348/ Dated 07 August 2012

SDS

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

| Μορφή | : | στερεό, κόκκοι |
| --- | --- | --- |
| Χρώμα | : | καφέ |
| Οσμή | : | κανένα |

| Όριο οσμής | : | δεν έχει προσδιορισθεί |
| --- | --- | --- |

| pH | : | 8,3 σε 10 g/l ( 20 °C) |
| --- | --- | --- |

| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης | : | Μη διαθέσιμο για αυτό το μείγμα |
| --- | --- | --- |

| Σημείο ανάφλεξης | : | Mη εφαρμόσιμο |
| --- | --- | --- |

| Aναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) | : | Δεν συντηρεί την καύση. |
| --- | --- | --- |

| Θερμική διάσπαση | : | Μη διαθέσιμο για αυτό το μείγμα |
| --- | --- | --- |

| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης | : | μη αυτόματα εύφλεκτο |
| --- | --- | --- |

| Οξειδωτικές ιδιότητες | : | Το προϊόν δεν είναι οξειδωτικός παράγοντας. |
| --- | --- | --- |

| Εκρηκτικές ιδιότητες | : | Μη εκρηκτικό |
| --- | --- | --- |

| Κατώτερο όριο έκρηξης/ κατώτερο όριο ανάφλεξης | : | Μη διαθέσιμο για αυτό το μείγμα |
| --- | --- | --- |

| Ανώτερο όριο έκρηξης/ ανώτερο όριο ανάφλεξης | : | Μη διαθέσιμο για αυτό το μείγμα |
| --- | --- | --- |

| Σχετική πυκνότης σωρρού υλικού | : | 790 kg/m3 , συσκευασμένο |
| --- | --- | --- |

| Υδατοδιαλυτότητα | : | μπορεί να γίνει αιώρημα |
| --- | --- | --- |

| Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό | : | Mη εφαρμόσιμο |
| --- | --- | --- |

| Ιξώδες, κινητικό | : | Mη εφαρμόσιμο |
| --- | --- | --- |

Start of Aug 19 Change – Removed Impact Sensitivity

Start of Aug 19 Change

| Ταχύτητα εξάτμισης | : | Μη διαθέσιμο για αυτό το μείγμα |
| --- | --- | --- |

Start of modification by Bharti Hirani PRCD71878 / PQR#12752348

| Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης | : | 250 - 500 mJ |
| --- | --- | --- |

SDS

9.2. Άλλες πληροφορίες

| Φυσικοχημικές/άλλες πληροφορίες | : | Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία των οποίων πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνεία. |
| --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

SDS

| 10.1. Αντιδραστικότητα | : | Κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος. |  |
| --- | --- | --- | --- |

SDS

| 10.2. Χημική σταθερότητα | : | Το προϊόν είναι χημικά σταθερό κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης και θερμοκρασίας. |
| --- | --- | --- |

SDS

| [10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων] | : | Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως. Δεν θα συμβεί πολυμερισμός. Καμία αποσύνθεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση. |
| --- | --- | --- |

SDS

| [10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν] | : | Έκθεση σε υγρασία. Αποσυντίθεται αργά κατά τη επίδραση νερού. Προς αποφυγή θερμικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερμανθεί. Κάτω από συνθήκες πυκνού κονιορτού, αυτό το υλικό μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. |  |
| --- | --- | --- | --- |

SDS

| 10.5. Μη συμβατά υλικά | : | Δεν υπάρχουν υλικά που χρειάζονται ειδική μνεία. Start of modification by Sandeep Kumar (ot7403) PRCD63978/PQR#12132345/Activating spec listing End of modification by Sandeep Kumar (ot7403) PRCD63978/PQR#12132345/Activating spec listing |
| --- | --- | --- |

SDS

| [10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης] | : | Υδροφθόριο Οξείδια του θείου. |
| --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Allan Dabre/08/12/2011/PRCD61557/Changes to Sections 11/Exposure not appearing in sec11

Modification by XN2100..09/03/2012/PRCD66582/Changes to Sections 11/If TRADESEC is maintain replace it with ZCHEM

SDS

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

|  | LD50 / Αρουραίος : > 5 000 mg/kg |
| --- | --- |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

|  | LC50 / 4 h Αρουραίος : > 6,1 mg/l |
| --- | --- |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 403 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

|  | LD50 / Κουνέλι : > 2 000 mg/kg |  |
| --- | --- | --- |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402 |  |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |  |
| Ερεθισμός του δέρματος |  |  |

|  | Κουνέλι |
| --- | --- |
|  | Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός του δέρματος |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Ερεθισμός των οφθαλμών

|  | Κουνέλι |
| --- | --- |
|  | Αποτέλεσμα: Κανένας ερεθισμός των ματιών |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |
| Ευαισθητοποίηση |  |

|  | Υδρόχοιρος Πείραμα Μεγιστοποίησης |
| --- | --- |
|  | Αποτέλεσμα: Δεν προκαλεί σε πειράματα με ζώα καμία ευαισθητοποίηση σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) |

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

|  | Start of modification by XN2100 Triflusulfuron-methyl End of modification by XN2100 |
| --- | --- |

|  | Τα ακόλουθα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε επίπεδα έκθεσης τα οποία υπερβαίνουν σημαντικά τα αναμενόμενα που αναγράφονται στην ετικέτα ως όροι χρήσης. |
| --- | --- |

|  | Δια στόματος -τροφή πολλά είδη |
| --- | --- |
|  | Μειωμένη αύξηση του σωματικού βάρους, Επιπτώσεις στο ήπαρ, Μη φυσιολογική μείωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων |

Αξιολόγηση της μεταλλαξιογένεσης

|  | Start of modification by XN2100 Triflusulfuron-methyl End of modification by XN2100 |
| --- | --- |

|  |  | Τα πειράματα σε βακτήρια και σε καλλιέργειες κυττάρων θηλαστικών δεν έδειξαν μεταλλακτική επίδραση. Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν καμία μεταλλαξιογόνο δράση. |
| --- | --- | --- |

Αξιολόγηση της καρκινογένεσης

|  | Start of modification by XN2100 Triflusulfuron-methyl End of modification by XN2100 |
| --- | --- |

|  | Υποπτες καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο Παρατηρήθηκαν αυξημένα περιστατικά όγκων σε πειραματόζωα. Στόχος(οι): Όρχεις Συκώτι |
| --- | --- |

|  | Οι παρατηρούμενοι όγκοι δεν φαίνεται να είναι σχετικού με τον άνθρωπο. |
| --- | --- |

Αξιολόγηση της τοξικότητας αναπαραγωγής

|  | Start of modification by XN2100 Triflusulfuron-methyl End of modification by XN2100 |
| --- | --- |

|  | Καμία τοξικότητα αναπαραγωγής Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν καμία δράση σχετικά με τη γονιμότητα. |
| --- | --- |

Αξιολόγηση της τερατογένεσης

|  | Start of modification by XN2100 Triflusulfuron-methyl End of modification by XN2100 |
| --- | --- |

|  | Μελέτες σε ζώα έδειξαν επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου σε επίπεδα ίδια ή υψηλότερα από αυτά που προκαλούν μητρική τοξικότητα. |
| --- | --- |

STOT-εφάπαξ έκθεση

|  | Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, μοναδική έκθεση. |
| --- | --- |

STOT-επανειλημμένη έκθεση

|  | Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως τοξικό για ειδικό όργανο-στόχο, επανειλημμένη έκθεση. |
| --- | --- |

Tοξικότητα αναρρόφησης

|  | Το μείγμα δεν έχει ιδιότητες που συνδέονται με δυνητικό κίνδυνο αναρρόφησης. |
| --- | --- |

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

SDS

12.1. Τοξικότητα

Beginning of changes by MJ4616 for PRCD 81225

Flag logic to check if there is data in the form sub and in the pure sub

End of changes by MJ4616 for PRCD 81225

| Τοξικότητα στα ψάρια |  |
| --- | --- |
|  | στατικό τεστ / LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα): 150 mg/l |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 203 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά

|  | ErC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια): 0,430 mg/l |
| --- | --- |
|  | Μέθοδος: OECD TG 201 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

|  | EC50 / 336 h / lemna gibba (λέμνα): 0,0043 mg/l |
| --- | --- |
|  | Μέθοδος: ASTM E 1415-91 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα

|  | EC50 / 48 h / Daphnia (Δάφνια - Ψύλλος του νερού): 1 200 mg/l |
| --- | --- |
|  | Μέθοδος: OECD TG 202 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Τοξικότητα στους οργανισμούς του εδάφους

|  | LC50 / 14 d / Eisenia fetida (γήινοι σκώληκες): > 1 000 mg/kg |
| --- | --- |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 207 |
|  | (Πληροφορίες πάνω στο ίδιο το προϊόν) Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

| Τοξικό για άλλους οργανισμούς |  |
| --- | --- |
|  | LD50 / 48 h / Apis mellifera (μέλισσες): > 100 µ/b |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 213 |
|  | Από στόματος Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |
|  | LD50 / 48 h / Apis mellifera (μέλισσες): > 100 µ/b |
|  | Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 214 |
|  | Επαφή Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Χρόνια τοξικότητα σε ψάρια

|  | Start of modification by XN2100 Triflusulfuron-methyl End of modification by XN2100 |
| --- | --- |

|  | NOEC / 21 d / Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα): > 210 mg/l |
| --- | --- |
|  | Μέθοδος: OECD TG 204 |
|  | Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Χρόνια τοξικότητα σε υδατικά ασπόνδυλα

|  | Start of modification by XN2100 Triflusulfuron-methyl End of modification by XN2100 |
| --- | --- |

|  | NOEC / 21 d / Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας): 11 mg/l |
| --- | --- |
|  | Μέθοδος: OECD TG 202 |
|  | Πηγή πληροφορίας: Εσωτερική ερευνητική έκθεση |

Sub-heading 12.2 starts here

Start Of changes by Allan For PRCD64656

SDS

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Flag logic to check if there is data in the form sub and in the pure sub

Βιοαποδομησιμότητα

|  | Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη. Η εκτίμηση βασίζεται στα δεδομένα του δραστικού συστατικού |
| --- | --- |

SDS

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Flag logic to check if there is data in the Form_Sub and in the Pure_Sub

Βιοσυσσώρευση

|  | Καμία βιοσυσσώρευση. Η εκτίμηση βασίζεται στα δεδομένα του δραστικού συστατικού |
| --- | --- |

End  Of changes by Allan For PRCD64656

SDS

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα στο έδαφος

|  | Δυνητικά κινητό, αλλά το δυναμικό εκχύλισης μετριάζεται από τη ταχεία αποδόμηση. |
| --- | --- |

SDS

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αΑαΒ

|  | Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ή τοξική (ΑΒΤ). / Το μείγμα αυτό δεν περιέχει καμία ουσία που να θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ή άκρως βιοσυσσωρευτική (vPvB). |
| --- | --- |

SDS

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Άλλες οικολογικές υποδείξεις

|  | Δεν υπάρχουν άλλες οικολογικές επιπτώσεις που να χρειάζονται ειδική μνεία. |
| --- | --- |

|  | Συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος για πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με περιβαλλοντικές προφυλάξεις. |
| --- | --- |

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

SDS

13.1.  Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

| Προϊόν | : | Σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομικές οδηγίες. Πρέπει να αποτεφρωθεί σε εγκατάσταση καύσης, η οποία διαθέτει τις απαραίτητες άδειες των υπεύθυνων αρχών. Μη ρυπαίνετε στεκούμενα ή τρέχοντα νερά με το χημικό υλικό ή το υλικό συσκευασίας. |
| --- | --- | --- |

| Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) | : | Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία. |
| --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

*PRCD70001\12572774\ Section 14 Changes by OS4113 on April 30 2012

*PRCD73044\12823579\ Section 14 Changes by OS4113 on Aug 16 2012

PRCD95106\15487168\ Section 14 Changes by DI0224 on Jan 11 2016

*To check if ADVICE field is not DG *

*To check special precautions for user data availability *

*To check if UN Model is populated with Environmentally Hazardous entry in Dangerous Goods regulation – Marine polutant column*

**** ADR ****

PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Changes by DI0224 on-Jan 05 2016 Check if transport is allowed

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

ADR

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

| 14.1. | Αριθμός ΟΗΕ: | 3077 |
| --- | --- | --- |

| 14.2. | Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (Triflusulfuron methyl) |
| --- | --- | --- |

| 14.3. | Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: | 9 |
| --- | --- | --- |

| 14.4. | Ομάδα συσκευασίας: | III |
| --- | --- | --- |

| 14.5. | Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: | Επικίνδυνο για το περιβάλλον |
| --- | --- | --- |

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Changes by DI0224 on-Jan 05 2016 If transport is not allowed.

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

SDS

14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:

| Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ: | (E) |
| --- | --- |

Controll temp.

Emergency temp.

Prints Advice property from the Further information for transport property tree in sec 14 if transport mode in Remark matches ADR/RID OR blank

No Data Available

**** ADNR ****

*To check special precautions for user data availability *

**** RID ****

*To check special precautions for user data availability *

**** IATA ****

*To check special precautions for user data availability *

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Changes by DI0224 on-Jan 05 2016 Check if transport allowed

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

IATA_C

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

| 14.1. | Αριθμός ΟΗΕ: | 3077 |
| --- | --- | --- |

| 14.2. | Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Triflusulfuron methyl) |
| --- | --- | --- |

| 14.3. | Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: | 9 |
| --- | --- | --- |

| 14.4. | Ομάδα συσκευασίας: | III |
| --- | --- | --- |
| 14.5. | Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : | Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα 12. |

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Changes by DI0224 on-Jan 05 2016-If Transport is not allowed.

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

SDS

14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:

Controll temp.

Emergency temp.

Prints Advice property from the Further information for transport property tree in sec 14 if transport mode in Remark matches IATA-DGR OR blank

Εσωτερικές συστάσεις και οδηγίες της FMC για τη μεταφορά: ICAO / IATA μόνο εμπορικό αεροπλάνο

No Data Available

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016 Replaced No data available with no special precautions required.

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

**** IMDG ****

*To check special precautions for user data availability *

PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Changes by DI0224 on-Jan 05 2016-Check if Transport is allowed or not.

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

IMDG

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

| 14.1. | Αριθμός ΟΗΕ: | 3077 |
| --- | --- | --- |

| 14.2. | Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: | PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016- Avoid duplicate names printed for IMDG Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Triflusulfuron methyl)PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016 |
| --- | --- | --- |

| 14.3. | Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: | 9 |
| --- | --- | --- |

| 14.4. | Ομάδα συσκευασίας: | III |
| --- | --- | --- |

| 14.5. | Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : | Θαλάσσιος ρύπος |
| --- | --- | --- |

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Changes by DI0224 on-Jan 05 2016- If transport is not allowed.

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

*PRCD95106\PQR15487168\ Section 14 Changes by DI0224 on-Jan 05 2016

Data is populated in UN_LIST

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

SDS

14.6.  Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:

Controll temp.

Emergency temp.

Prints Advice property from the Further information for transport property tree in sec 14 if transport mode in Remark matches IMDG OR blank

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προσοχής.

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 End of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

SDS14.7.  Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC

*PRCD95106\PQR15487168\Section 14 Start of changes by DI0224 on-Jan 05 2016

Mη εφαρμόσιμο

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

BEGIN OF CHANGE PRCD45149

The report symbol ZFIL_FLG05,  will mark if the specifcation MCM_PURE_PB is found in the HAZ IND COMPONENTS Property

The report symbol ZFIL_FLG04,  will mark if the specifcation MCM_PURE_CD is found in the HAZ IND COMPONENTS Property

The Symbol ZFIL_FLG01 will mark if the heading has already been printed for this property

The symbol ZFIL_FLG02 will mark if the Frit Chemical name has already been displayed

The symbol ZFIL_FLG03 will mark if the Cera Chemical name has already been displayed

The symbol ZFIL_FLG06 is used to suppress subheading for PSIS

Check if MCM_PURE_PB is in the Hazardous Inducing Components Property

Check if the substance is MCM_PURE_PB, We do NOT want this to print

If one of the substances was MCM_PURE_PB, check if this is made of any Frit or Cera

If it is made of either of these at a percetnage Equal to or Greater Than .5%,  Print the Frit/Cera Substance

If one of the substances was MCM_PURE_CD, check if this is made of any Frit or Cera

If it is made of either of these at a percetnage Equal to or Greater Than .1%,  Print the Frit/Cera Substance

Now print any other components maintained in Haz Ind Property is deleted

END OF CHANGE PRCD45149

SDS15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

| Άλλες οδηγίες | : | Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008. Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ). Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με την Οδηγία περί προστασίας των εγκύων (ΕΚ 92/85/ΕΟΚ). Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων από τον κίνδυνο μέσω χημικών ουσιών εργασίας. Προσέχετε την Οδηγία 96/82/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των κινδύνων σε βαριά ατυχήματα με επικίνδυνες ουσίες. Προσέχετε την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για τον προσδιορισμό ενός πρώτου καταλόγου οριακών τιμών προσανατολισμού στο χώρο εργασίας. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό REACH 1907/2006/EΚ. |
| --- | --- | --- |

No Data in Product level or component level *

SDS15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν απαιτείται Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας για αυτό/αυτά τα προϊόντα.

Το µίγµa eίνaι κataχωρηµένο ως fυtοpροstateυtικό pροϊόν sύµfωνa µe tον κaνονιsµό (ΕΚ) aριθ. 1107/2009.

Να αναφέρεστε στην επισήμανση για πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση της έκθεσης.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Modification By TI7342 for PRCD94518/PQR15256184 on 08/03/2015

******Insert H phrase Collection print here******

| Το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται στη παράγραφο 3. |  |
| --- | --- |

| H351 | Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. |
| --- | --- |
| H400 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. |
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

| Άλλες πληροφορίες | επαγγελματική χρήση |
| --- | --- |

Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα

| ADR | Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων |
| --- | --- |
| ATE | Εκτίμηση οξείας τοξικότητας |
| CAS-Αριθ. | αριθμός Υπηρεσίας Χημικών Αποσταγμάτων |
| CLP | Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία |
| EbC50 | Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται μείωση της βιομάζας κατά 50% |
| EC50 | Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση |
| EN | Ευρωπαϊκό πρότυπο |
| EPA | Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος |
| ErC50 | Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται αναστολή του ρυθμού ανάπτυξης κατά 50% |
| EyC50 | Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται αναστολή της απόδοσης κατά 50% |
| IATA_C | Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (Εμπορεύματα) |
| κώδικα IBC | Διεθνής κώδικας χημικών χύδην |
| ICAO | Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας |
| ISO | Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης |
| IMDG | Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικινδύνων Εμπορευμάτων |
| LC50 | Μέση θανάσιμη συγκέντρωση |
| LD50 | Μέση θανάσιμη δόση |
| LOEC | Επίπεδο συγκέντρωσης στην οποία παρατηρούνται οι μικρότερες επιπτώσεις |
| LOEL | Η μικρότερη δόση με παρατηρούμενο αποτέλεσμα |
| MARPOL | Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία |
| n.o.s. | Μη προδιαγραφόμενα άλλως |
| NOAEC | Συγκέντρωση Μέχρι την Οποία δεν Παρατηρούνται Επιβλαβείς Επιπτώσεις |
| NOAEL | δόση όπου δεν παρατηρούνται επιβλαβείς δράσεις |
| NOEC | Συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης |
| NOEL | Επίπεδο μη παρατηρούμενης επίδρασης |
| OECD | Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης |
| OPPTS | Γραφείο πρόληψης από γεωργικά φάρμακα και τοξικές ουσίες |
| PBT | Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές |
| STEL | Οριακή τιμή μικρού χρόνου |
| TWA | Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA): |
| vPvB | πολύ Ανθεκτικές και πολύ Βιοσυσσωρεύσιμες |

Περαιτέρω πληροφορίες

Προσέχετε τις οδηγίες χειρισμού στην ετικέττα., Πριν τη χρήση πρόσεχε τις πληροφορίες ασφάλειας της FMC.

Σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με την προηγούμενη έκδοση υπογραμμίζονται με διπλή γραμμή.

SDSΟι πληροφορίες σ' ατσ το δελτίο ασφάλειας αντιστοιχούν στην καλύτερη γνώση των εμπειριών πο είχαμε τον χρσνο της τύπωσης. Οι πληροφορίες σας δίνουν υποδείξεις για τον καλύτερο χειρισμό του προΐόντος που καταγράφεται σ' αυτό το δελτίο, στην διατήρηση, επεξεργασία, μεταφορά και εξουδετέρωση. Οι ανωτέρω πληροφορίες αναφέρονται μόνο στο ορισμένο(α) προϊόν(τα) που ονομάζεται (ονομάζονται) και δεν μεταβιβάζονται σε υλικό(ά) που σχηματίζεται (σχηματίζονται) με ανάμειξη ή επεξεργασία με άλλα υλικά, αν το προϊόν υποστεί μεταβολή ή οποιαδήποτε επεξεργασία,  εκτός και αν αυτό αναφέρεται ειδικά στο κείμενο.